| 常用润滑油的主要性质和用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代号 | 运动粘度cSt |  |  | 凝点℃不高于 | 闪点℃(开口)不低于 | 机械油(GB443–84); N5; 4.14～5.06; –; –; －10; 110; N5和N7用于高速低载荷的机械、车床、磨床、纺织纱锭的润滑和冷却；N32和N46可用于普通机床的液压油；N15、N22、N32和N46可供一般要求的齿轮，滑轮轴承用，N68用作重型机床导轨润滑油；N100和N150供矿山机械、锻压和铸造等重型设备之用。 机械油新旧牌号对照：. N7; 6.12～7.48; －10; 110. N10; 9.00～11.00; －10; 125. N15; 13.5～16.5; －15; 165. N22; 19.8～24.2; －15; 170. N32; 28.8～35.2; －15; 170. N46; 41.4～50.6; －10; 180; 新; N5; N7; N10; N15; N22; N32. N68; 61.2～74.8; －10; 190; 旧; 4号高速机油; HJ-5; HJ-7 HJ-10; HJ-10; HJ-20. N100; 90.0～110; 0; 210; 新; N46; N68; N100; N150. N150; 135～165; 0; 220; 旧; HJ-30; HJ-40; HJ-50; HJ-70; HJ-90. 汽轮机油 （GB2537-81）; HU-20; –; 18～22; –; －15; 180; 用于蒸汽蜗轮机、水力涡轮机及发电机、大中型鼓风机等高速高负荷设备轴承的润滑和冷却，以及各种小型油膜轴承. HU-30; 28～32; －10. HU-40; 37～43; －10. HU-45; 43～47; －10; 195. HU-55; 53～57; －5. 轧钢机油 （SY1224-77）; HJ 3-28; –; –; 26～30; －10; 250; 用于轧钢机的大型减速器及人字齿轮座、较长管道的循环润滑系统，轧钢机的大型油膜轴承. 齿轮油 （SY1103-77）; HL-20; –; –; 17.9～22.1; －10; 170; 用于重负荷机械、齿轮及蜗轮传动装置的箱式润滑系统，各种中等负荷减速器油浴式及循环式润滑系统。用途极广。. HL-30; 28.4～32.2; －20; 180. 饱和汽缸油 （GB448-64）; HG-11; –; –; 9～13; 5; 215; 适用于大型冶金齿轮座、重负荷减速器、管道较短的循环及箱式润滑系统。 HG-11多用于柴油机的润滑，HG-24多用于蒸汽机及各种低速高负荷机械的润滑. HG-24; 20～28; 15; 240. QB汽油机润滑油 （GB485-84）; HQB-6; –; –; 6～9.3; －20(倾点); 185; 用于汽车、拖拉机汽化器、发动机汽缸活塞的润滑，以及各种中、小型柴油机等动力设备的润滑. HQB-10; 10～＜12.5; －15(倾点); 200. HQB-15; 14～＜16.3; －5(倾点); 210. 1号真空泵油 （SY-1634-70）; KK-1; –; 47～57; –; -15; 206; 用于各大、中型真空泵的润滑和密封，以及各类对腐蚀性有较高要求的机械润滑. 双曲线齿轮油 （SY1102-77）; HL-22; —; —; 16.1～28.4; -20; –; 适用于汽车双曲线齿轮等极压机械润滑，不适于一般齿轮润滑. HL-28; 24.5～32.4; -5. 合成锭子油 （GB442-64）; –; 12～14; –; –; –45; 163; 是一种高级润滑油，用于液压传动系统的液压油或用于冷冻机上，可作机械的润滑、冶金工艺油和润滑脂的原料。. 主要用途 |
|  |  | 40℃ | 50℃ | 100℃ |  |  |  |